Schema I:

Gefahren durch Einatmen oder Hautkontakt

|  | Beurteilung |  |  |  | Maßnahmen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schutzstufen 1 und 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Xn Xi C kein KMR* 1 oder2 | - Außmaß und Art der Exposition - Gefährliche Eigenschaften - Gefahrstoffmenge - Info des Herstellers |  | Geringe Gefährdung, wenn: - geringe Stoffmengen - kurze Expositionsdauer - niedrige Expositionshöhe - geeignete Arbeitsbedingungen (z.B. kein Hautkontakt) | ja  | Schutzstufe 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Grundsätze: Vorgaben der TRGS 500 einhalten | Keine Dokumentation notwendig TRGS 500 und |  |
|  |  |  |  | nein  | Schutzstufe 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Grundmaßnahmen: - Versuch nach dem Stand der Technik durchführen - Dauer und Ausmaß der Exposition minimieren - Gefährdungsbeurteilung dokumentieren - Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes überprüfen (z.B. Berechnung, Analogieschluss) - Betriebsanweisung / Unterweisung - Lüftungsmaßnahmen | TRGS 500 und Abzug oder  geschlossenes System |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schutzstufe 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| T; T+ kein KMR* 1 oder2 | Werden Tätigkeiten mit T oder T+ gekennzeichneten Stoffen durchgeführt? Informationen: - Sicherheitsdatenblatt - Gefahrstoffliste GUV-SR 2004 - Elektronische Datenbanken für den Schulbereich |  |  | ja  | Maßnahmen bei hoher Gefährdung: - geschlossenes System oder Abzug verwenden - u.U. Gefahrenbereich kennzeichnen - Zutritt nur für Beschäftigte - Verwendungsverbote und Tätigkeitsbeschränkungen beachten - Betriebsanweisung / Unterweisung | TRGS 500 und Abzug oder  geschlossenes System |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schutzstufe 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| T; T+ und KMR* 1 oder2 | Werden Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fruchtbarkeitsschädigenden Stoffen der Kategorien 1 oder 2 durchgeführt? - Kennzeichnung mit R45, R46, R49 oder R60 - Stoff nach TRGS 905 Informationen: - Sicherheitsdatenblatt - Gefahrstoffliste GUV-SR 2004 - Elektronische Datenbanken für den Schulbereich |  |  | ja  | Maßnahmen bei KMR-Stoffen: - geschlossenes System oder Abzug verwenden - u.U. Gefahrenbereich kennzeichnen - Zutritt nur für Beschäftigte - Verwendungsverbote und Tätigkeitsbeschränkungen beachten - Betriebsanweisung / Unterweisung | TRGS 500 und Abzug oder  geschlossenes System |  |
| * KMR = krebserzeugend, mutagen, reproduktionstoxisch |  |  |  |  |  |  |  |