Schema II:

Gefahren durch Brand und Explosion

|  | Beurteilung |  | Maßnahmen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R10 F F+ | Ist der Stoff entzündlich (R10), leichtentzündlich (R11) oder hochentzündlich (R12)? | ja  | - Mengen auf notwendiges Maß begrenzen - unbeabsichtigtes Freisetzen verhindern - vollständige Erfassung und gefahrlose Beseitigung freigesetzter Stoffe - Rauchen und offenes Feuer verboten - Zutrittsverbot für Unbefugte - Gestaltung des Arbeitsbereiches (Flucht- und Rettungswege, Feuerlöscheinrichtungen) |  |  |
|  | Kann eine explosionsfähige Atmosphäre entstehen? - Aufgewirbelte Stäube - Hochentzündliche Gase F+ - Dämpfe oder Nebel von hoch- oder leichtentzündlichen Flüssigkeiten (F, F+) - Dämpfe oder Nebel von brennbaren bzw. entsprechenden Flüssigkeiten, wenn die Verarbeitungstemperatur über dem Flammpunkt liegt | ja  | Rangfolge der Schutzmaßnahmen - Bildung explosionsfähiger Atmosphäre verhindern - Zündquellen vermeiden | Abzug |  |
|  |  |  |  |  |  |
| E | Ist der Stoff oder die Zubereitung explosionsgefährlich? - Kennzeichnung: Symbol E Information: - Sicherheitsdatenblatt - Gefahrstoffliste GUV-SR 2004 - Elektronische Datenbanken für den Schulbereich | ja  |  | Schutzscheibe |  |
|  |  |  |  |  |  |
| O | Ist der Stoff oder die Zubereitung brandfördernd? Information: - Sicherheitsdatenblatt - Gefahrstoffliste GUV-SR 2004 - Elektronische Datenbanken für den Schulbereich | ja  | - Kontakt mit brennbaren Stoffen verhindern - Zusammenlagerungsverbot beachten - Sonderfall organische Peroxide |  |  |